串口调试命令说明

# 1 命令格式

## 1.1 字符串命令

device motor push=a,b,c,d

示例：device motor push=30,2,95,5

表示 a=30、b=2、c=95、d=5，实际运行时间为3000ms；启动后延时200ms；目标速度为95% PWM占空比；每10ms增加5%占空比，从0逐步加速到80%。

使用串口助手字符串模式发送，需要追加\r\n。

## 1.2 HEX原始字节命令

AA a b c d 55

示例：AA 1e 02 5F 00 55

表示 a=30、b=2、c=95、d=0，实际运行时间为3000ms，启动后延时200ms。

使用串口助手 HEX 模式发送，帧长度固定为 6 字节，不需要追加回车或换行。使用串口助手发送时注意a、b、c、d四个数值是16进制数。

# 2 参数说明

| 参数 | 含义 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 电机转动时间 | 1 ~ 99 | 输入值会自动乘以 100，作为电机实际运行时间（ms） |
| b | 电机延时时间 | 0 ~ 99 | 输入值会自动乘以 100，作为启动后的延时时间（ms） |
| c | 电机速度百分比 | 5 ~ 100 | PWM 占空比，控制电机转速；大于 95 时强制限制为 95 |
| d | 电机加速步距 | 0 ~ 50 | 每 10ms 占空比的增量，0 表示无加速直接到达目标速度 |

注意：字符串命令中第四个参数 d（加速步距）为可选参数，省略时默认值为 0；HEX 原始字节命令固定为 6 字节，d 不能省略。

掉电保存：字符串命令或 HEX 原始字节命令解析成功后，会将 a/b/c/d 转换后的参数保存到 Flash；下次上电会加载这些参数，但不会自动启动电机。

# 3 HEX原始字节协议

| 字节位置 | 含义 | 固定值/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | AA | 固定帧头 |
| 1 | 参数a | 01 ~ 63 | 十六进制数值 1 ~ 99，乘以 100 后作为运行时间 ms |
| 2 | 参数b | 00 ~ 63 | 十六进制数值 0 ~ 99，乘以 100 后作为延时时间 ms |
| 3 | 参数c | 05 ~ 64 | 十六进制数值 5 ~ 100，大于 95 时强制限制为 95 |
| 4 | 参数d | 00 ~ 32 | 十六进制数值 0 ~ 50，表示每 10ms 的加速步距 |
| 5 | 帧尾 | 55 | 固定帧尾 |

# 4 状态机实现说明

电机控制采用四状态状态机，在 pusher_motor_loop() 中以主循环方式运行：

Plain Text ┌─────────────┐ 启动信号 ┌─────────────┐ │ MOTOR_STATE │ ──────────────> │ MOTOR_STATE │ │ IDLE │ │ WAIT │ │ (空闲) │ │ (等待) │ └─────────────┘ └─────────────┘ ▲ │ │ │ 延时时间到 │ ▼ │ ┌─────────────┐ │ │ MOTOR_STATE │ │ │ RUNNING │ │ │ (运行) │ │ └─────────────┘ │ │ │ │ 运行时间到 │ ▼ │ ┌─────────────┐ └─────────────────────────│ MOTOR_STATE │ │ STOP │ │ (停止) │ └─────────────┘

## 4.1 电机转动时间（参数a）的实现

设置位置：pusher_motor_set_params_and_start() → params_manager_set_direction_time()

生效位置：MOTOR_STATE_RUNNING 状态

实现逻辑：

- CLI 接收参数 a 后先执行 a * 100，再写入 direction_time_ms

- 进入 RUNNING 状态时，记录当前系统 tick：motor_start_time = HAL_GetTick()

- 每次循环检查：(current_time - motor_start_time) >= direction_time_ms

- 若条件满足，状态机从 RUNNING 跳转到 STOP

## 4.2 电机延时时间（参数b）的实现

设置位置：pusher_motor_set_params_and_start() → params_manager_set_wait_time()

生效位置：MOTOR_STATE_WAIT 状态

实现逻辑：

- CLI 接收参数 b 后先执行 b * 100，再写入 wait_time_ms

- 接收到启动信号后，从 IDLE 进入 WAIT 状态，记录 motor_start_time = HAL_GetTick()

- 每次循环检查：(current_time - motor_start_time) >= wait_time_ms

- 若条件满足：

- 设置 pusher_motor_work_flag = 1

- 重新记录 motor_start_time = HAL_GetTick()（作为运行时间的起点）

- 进入 RUNNING 状态

## 4.3 加速度（参数d）的实现

设置位置：CLI 解析时通过 pusher_motor_set_acceleration(uint8_t accel) 设置，范围 0~50

生效位置：MOTOR_STATE_RUNNING 状态

相关变量：

- accel_current_duty：当前实际输出的占空比

- last_accel_tick：上次调整占空比的时间戳

- acc_speed_value：加速步距（每步增量）

- ACCEL_INTERVAL_MS：固定为 10ms，每 10ms 调整一次占空比

实现逻辑：

进入 RUNNING 时：

- 若 acc_speed_value == 0（无加速）：直接输出目标占空比 E1_Set_Duty(target_duty)、E2_Set_Duty(target_duty)

- 若 acc_speed_value != 0（有加速）：当前占空比从 0 开始，accel_current_duty = 0

在 RUNNING 状态中：

- 每隔 ACCEL_INTERVAL_MS（10ms）检查一次

- 若 accel_current_duty < target_duty：

- 若差值大于 acc_speed_value：accel_current_duty += acc_speed_value

- 否则：accel_current_duty = target_duty（到达目标）

- 更新 PWM 输出：E1_Set_Duty(accel_current_duty)、E2_Set_Duty(accel_current_duty)

进入 STOP 时：

- 占空比清零，E1_Set_Duty(0)、E2_Set_Duty(0)

- accel_current_duty 重置为 100（为下次加速启动做准备）

## 4.4 状态机状态说明

| 状态 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MOTOR_STATE_IDLE | 空闲 | 等待启动信号，电机不转 |
| MOTOR_STATE_WAIT | 等待 | 接收到启动信号，进行延时等待 |
| MOTOR_STATE_RUNNING | 运行 | 电机转动，同时进行运行时间判断和加速处理 |
| MOTOR_STATE_STOP | 停止 | 停止电机，清除标志，返回 IDLE |

# 5 使用示例

## 5.1 示例1：无加速（直接到达目标速度）

Plain Text device motor push=10,5,80

表示：

- 电机转动 1000ms

- 启动后延时 500ms 开始转动

- 目标速度为 80% PWM 占空比

- 无加速（直接到达目标速度，第四个参数省略默认为 0）

## 5.2 示例2：带加速

Plain Text device motor push=10,5,80,5

表示：

- 电机转动 1000ms

- 启动后延时 500ms 开始转动

- 目标速度为 80% PWM 占空比

- 每 10ms 增加 5% 占空比，从 0 逐步加速到 80%